ООО «АС и ПП»

Зарядычъ

Зарядное устройство

Паспорт

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение

Зарядное устройство «ГОРЫНЫЧЪ» ЯГИД3.400.000ТУ (далее – ЗУ) предназначено для автоматического заряда аккумуляторных батарей (далее – АБ), в том числе электротранспортных средств, от питающей сети переменного тока напряжением 220 В с частотой 50–60 Гц с возможностью регулирования параметров заряда АБ.

1.2 Условия эксплуатации

ЗУ работоспособно при воздействии следующих предельных рабочих значениях климатических факторов внешней среды (УХЛ3.1 по ГОСТ 15150):

—	температуры окружающего воздуха от минус 20 до плюс 40°С;

—	относительной влажности воздуха 80% при температуре плюс 25°С без конденсации влаги;

—	атмосферного давления от 84,0 до 106,7 кПа.

1.3 Технические характеристики

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 220±22 |
| Частота питающей сети, Гц | 50–60 |
| Потребляемая мощность, ВА | 2 400, не более |
| Диапазон напряжения на АБ, при котором осуществляется заряд, В | 80–180 |
| Ток заряда, А | 2,0–9,9 |
| Напряжение пиковое импульсное, В | 80–180 |
| Напряжение остановки полного разряда, В | 80–180 |
| Количество импульсов в пачке зарядного / разрядного тока, шт. | 1–255 / 1 |
| Ширина импульса зарядного тока, мс | 2–510 |
| Ширина паузы между импульсами зарядного тока, мс | 2–510 |
| Ширина импульса разрядного тока, мс | 2–100 |
| Количество точек графика управления зарядом, шт. | 5 |
| Коэффициент полезного действия при максимальной выходной мощности, % | 80, не менее |
| Режим работы | перемежающийся |
| Масса, кг | 4,2, не более |
| Габариты (ДхВхШ), мм | 263x208x179, не более |

1.4 Комплектность

| Зарядное устройство «ГОРЫНЫЧЪ» | 1 шт. |
| --- | --- |
| Шнур сетевой | 1 шт. |
| Шнур съемный | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

1.5 Конструкция

Конструктивно ЗУ выполнено в металлическом корпусе, имеющем боковые вентиляционные отверстия (11). На передней части корпуса расположены органы управления и индикации и разъем для подключения съемного шнура (8). На задней части корпуса находится вентилятор (10) и разъем для подключения сетевого шнура (9).

5

1

2

3

4

7

8

6

1	Клавиша «СЕТЬ»

2	Кнопка «<»

3	Кнопка «>»

4	Индикатор «ТОК»

5	Индикатор «НАПРЯЖЕНИЕ»

6	Кнопка «ВКЛ»

9

11

10

7	Кнопка «ВЫКЛ»

8	Разъем для подключения 
съемного шнура

9	Разъем для подключения 
сетевого шнура

10	Вентилятор

11	Вентиляционные отверстия

Внешний вид ЗУ в эксплуатационном положении

1.6 Маркировка и пломбирование

На задней стенке ЗУ размещен шильдик с заводским номером.

Для исключения возможности несанкционированного вскрытия корпус ЗУ опломбирован. Нарушение целостности пломбы лишает права на бесплатный гарантийный ремонт.

1.7 Упаковка

Упаковка ЗУ обеспечивает его защиту от воздействия климатических и механических факторов при транспортировании и хранении.

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих соблюдайте следующие правила эксплуатации ЗУ:

—	для подключения ЗУ к электросети используйте только заземленные сетевые розетки, рассчитанные на переменный ток не менее 16 А с соответствующей проводкой;

—	при необходимости используйте удлиняющий провод с двойной изоляцией и площадью поперечного сечения, обеспечивающей прохождение тока не менее 16 А;

—	при работе от электрогенератора подключайте ЗУ через сетевой фильтр подавления помех, рассчитанный на ток не менее 16 А;

—	избегайте телесного контакта с заземленной поверхностью корпуса ЗУ;

—	обеспечивайте свободный доступ воздуха к вентилятору и вентиляционным отверстиям;

—	оберегайте ЗУ от воздействия дождя и снега, не используйте во влажной среде;

—	храните ЗУ в сухом и недоступном для детей месте;

—	используйте сетевой и съемный шнуры только по назначению. Оберегайте их от нагрева, механических повреждений и контакта с химически активными жидкостями;

—	осуществляйте заряд АБ в хорошо проветриваемом помещении или при наличии местной вытяжной вентиляции;

—	содержите ЗУ в чистоте.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

—	эксплуатировать ЗУ:

а)	без внимательного ознакомления и соблюдения требований данного документа;

б)	при поврежденном или открытом корпусе;

в)	при повреждении изоляции сетевого или съемного шнура, штырей их разъемов или при неработающей клавише «СЕТЬ» (1);

г)	в положении, отличном от эксплуатационного (см. рисунок);

—	подключать ЗУ к розетке электросети без заземления;

—	допускать детей и посторонних лиц к работающему ЗУ;

—	при заряде АБ отсоединять съемный шнур от ЗУ или АБ;

—	при включенном ЗУ отсоединять сетевой шнур от ЗУ или розетки электросети.

При эксплуатации ЗУ необходимо также выполнять меры безопасности в соответствии с «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

2.2 Подготовка ЗУ

Ознакомьтесь и следуйте требованиям подраздела 2.1 «Меры безопасности».

Проверьте положение клавиши «СЕТЬ», она должна находиться в положении «0».

Присоедините к ЗУ съемный шнур, закрутите фиксирующую гайку разъема.

Подключите ЗУ съемным шнуром к АБ. При этом проводник шнура, промаркированный красным цветом, должен быть соединен с цепью «+» АБ, черным цветом – с цепью «–» АБ.

ВНИМАНИЕ! При подключении строго соблюдайте полярность!

В разрыв цепи «+» АБ должен быть установлен предохранитель, рассчитанный на максимальный ток заряда. Также последовательно с предохранителем рекомендуется установить токоограничительный реактор.

Для создания импульса разряда подключите к свободным концам съемного шнура нагрузку. Величину нагрузки рассчитайте, исходя из условия равенства тока разряда максимальному току заряда.

Присоедините к ЗУ сетевой шнур. Подключите ЗУ сетевым шнуром к розетке электросети.

2.3 Включение ЗУ

Подайте электропитание на ЗУ. Для этого переведите клавишу «СЕТЬ» в положение «1», наблюдайте:

—	подсветку клавиши «СЕТЬ»;

—	на индикаторе «ТОК» (4) вывод значения «00»;

—	на индикаторе «НАПРЯЖЕНИЕ» (5) вывод значения текущего напряжения на АБ (далее – UАБ). Если АБ не подключена, на индикатор выводится значение «000»;

—	вращение вентилятора.

2.4 Режим ожидания

При включении ЗУ переходит в режим ожидания, из которого возможен переход в режимы настройки, заряда и разряда ЗУ.

2.5 Режим настроек

В режиме настроек доступно управление:

—	параметрами заряда для точек 0…4 графика управления);

—	дополнительными параметрами заряда и разряда.

Функциональное назначение органов управления и индикации ЗУ в меню настроек параметров точек представлено в таблице ниже.

| Наименование | Функциональное назначение в меню настроек |  |
| --- | --- | --- |
|  | выбор точки | настройка параметров точки |
| Кнопка «>» | Переход на следующую точку | Увеличение значения параметра |
| Кнопка «<» | Переход на предыдущую точку | Уменьшение значения параметра |
| Кнопка «ВКЛ» | Переход на уровень ниже | Переход на следующий параметр |
| Кнопка «ВЫКЛ» | Выход из режима настроек | Переход на уровень выше |
| Индикатор «ТОК» | Индикация номера точки | Индикация названия параметра |
| Индикатор «НАПРЯЖЕНИЕ» | Индикация текущего значения напряжения выбранной точки | Индикация значения параметра |

Перед зарядом АБ необходимо установить все параметры, представленные в таблице ниже.

ВНИМАНИЕ! Для корректной работы ЗУ при задании значений напряжения для точек следует соблюдать условие U0 < U1 < U2 < U3 < Ut < U4 < UP.

Параметры, доступные для изменения в меню настроек, а также диапазон их возможного изменения представлены в таблице ниже.

| Наименование параметра | Диапазон изменения | Наименование в меню настроек |
| --- | --- | --- |
| Параметры точек |  |  |
| Напряжение, В | 80…180 с шагом 1 | U0…U41 |
| Ширина импульса зарядного тока, мс·2 | 1…255 с шагом 1 | Р0…Р4 |
| Ширина паузы между импульсами зарядного тока, мс·2 | 1…255 с шагом 1 | d0…d4 |
| Ток заряда, А | 2,0…9,9 с шагом 0,1 | С0…С4 |
| Дополнительные параметры |  |  |
| Напряжение возобновления заряда, В | 80…180 с шагом 1 | Ut |
| Напряжение пиковое импульсное, В | 80…180 с шагом 1 | UP |
| Напряжение остановки полного разряда, В | 80…180 с шагом 1 | Ud |
| Ширина импульса разрядного тока, мс·2 | 1…50 с шагом 1 | td |
| Количество импульсов зарядного тока в пачке, шт. | 1…255 с шагом 1 | nC |
| Примечание – U4 является напряжением приостановки заряда. |  |  |

nC

d1

d

P

С

td

d2

d1 = d2 = 2·d

Для наглядности представления параметров на рисунке ниже показана пачка импульсов во время заряда АБ.

2.5.1 Вход в режим настроек

Для входа в режим настроек одновременно кратковременно нажмите кнопки «<» (2) и «>» (3), наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «–0», цифра мигает. Цифра означает номер точки;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод текущего значения напряжения для точки 0.

2.5.2 Настройка параметров точек

В качестве примера рассмотрим настройку параметров точки 2.

Войдите в режим настроек согласно п. 2.5.1.

При помощи кнопок «<» и «>» выберите точку 2. Наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «–2», цифра мигает;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод значения напряжения, установленного для точки 2.

Перейдите на уровень настройки параметров точки 2. Для этого нажмите кнопку «ВКЛ» (6), наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «U2». Буква означает напряжение, цифра – номер точки;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод значения напряжения, цифры мигают.

С помощью кнопок «<» и «>» выставьте необходимое значение напряжения.

Для настройки следующего параметра нажмите кнопку «ВКЛ», наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «Р2». Буква означает ширину импульса зарядного тока, цифра – номер точки;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод значения ширины импульса, цифры мигают.

С помощью кнопок «<» и «>» выставьте необходимое значение ширины импульса.

Аналогично выставьте значения ширины паузы между импульсами зарядного тока и ток заряда для точки 2.

Для возврата в меню выбора точек нажмите кнопку «ВЫКЛ» (7), наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «–2», цифра мигает;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод значения напряжения, установленного для точки 2.

2.5.3 Настройка дополнительных параметров

Для входа в меню настроек дополнительных параметров выполните следующие действия.

Войдите в режим настроек согласно п. 2.5.1.

Одновременно кратковременно нажмите кнопки «<» и «>», наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «Ut», значение мигает;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод текущего значения напряжения возобновления заряда.

Навигация по меню настроек дополнительных параметров осуществляется аналогично навигации по меню настроек параметров точек.

ВНИМАНИЕ! При выходе из режима настроек дополнительных параметров ЗУ переходит в режим ожидания, минуя настройку параметров точек.

2.5.4 Выход из режима настроек

Для выхода из режима настроек нажмите кнопку «ВЫКЛ», наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «00»;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод UАБ.

При выходе из режима настроек выставленные значения параметров точек сохраняются в памяти ЗУ и после отключения прибора от электросети и повторного его подключения восстанавливаются.

2.6 Режим заряда АБ

2.6.1 Алгоритм заряда АБ

Заряд АБ происходит автоматически с изменением параметров заряда в зависимости от значения UАБ по графику управления. График управления представляет собой зависимость выходных параметров заряда от напряжения и строится по пяти точкам, заданным в режиме настроек.

ЗУ определяет, между напряжениями каких точек графика находится UАБ, и, используя алгоритм линейной аппроксимации заданных для этих точек значений параметров, по графику вычисляет и применяет соответствующие UАБ значения параметров заряда.

U0

U1

U2

UАБ

U3

Ut

U4

UP

В

А

IАБ

В качестве примера на рисунке ниже представлен график управления током, где определяется ток заряда IАБ для значения UАБ, находящегося между напряжениями, заданными для точек 2 и 3. Аналогичным образом определяются и другие параметры заряда для UАБ.

Заряд протекает до тех пор, пока UАБ не превысит значения U4. В случае превышения заряд приостанавливается и возобновляется после падения UАБ ниже значения Ut.

ВНИМАНИЕ! ЗУ не начинает заряд в случае, если значение UАБ менее 80 В.

После каждого импульса зарядного тока ЗУ анализирует UАБ на превышение значения UP. В случае превышения происходит приостановка заряда на 2 секунды и программный переход на следующий цикл заряда.

Алгоритм заряда АБ представлен на блок-схеме ниже.

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

ДА

НЕТ

Включение

UАБ > 80В

UАБ < U4

UАБ < Ut

Подача импульса зарядного тока

А = nC

Пауза 2 с

Подача импульса разрядного тока

Вычисление параметров заряда в зависимости от UАБ

UАБ < UP

А – количество

импульсов зарядного тока

Останов

2.6.2 Включение заряда АБ

Для начала заряда АБ нажмите кнопку «ВКЛ», наблюдайте:

—	подсветку кнопки «ВЫКЛ»;

—	на индикаторе «ТОК» вывод текущего значения тока заряда АБ;

—	на индикаторе «НАПРЯЖЕНИЕ» вывод значения UАБ.

ВНИМАНИЕ! Во время заряда АБ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

—	устанавливать клавишу «СЕТЬ» в положение «0»;

—	отсоединять сетевой шнур от ЗУ или розетки электросети;

—	отсоединять съемный шнур от ЗУ или АБ.

Невыполнение указанных требований ведет к выходу ЗУ из строя!

2.6.3 Выключение заряда АБ

Для остановки заряда АБ нажмите кнопку «ВЫКЛ», наблюдайте:

—	гашение подсветки кнопки «ВЫКЛ»;

—	на индикаторе «ТОК» вывод значения «00»;

—	на индикаторе «НАПРЯЖЕНИЕ» вывод значения UАБ.

2.7 Режим разряда

В режиме разряда ЗУ осуществляет подключение нагрузки к АБ для ее полного разряда. При достижении UАБ значения Ud, заданного в режиме настроек, ЗУ прекращает разряд и автоматически переходит в режим ожидания.

Для входа в режим разряда одновременно кратковременно нажмите кнопки «>» и «ВЫКЛ», наблюдайте на индикаторах:

—	«ТОК» вывод значения «00»;

—	«НАПРЯЖЕНИЕ» вывод UАБ.

Выход из режима разряда осуществляется нажатием кнопки «ВЫКЛ».

2.8 Выключение ЗУ

Для выключения ЗУ переведите клавишу «СЕТЬ» в положение «0», через 15–20 секунд наблюдайте погасание всех индикаторов и остановку вентилятора.

Отсоедините сетевой шнур от розетки электросети и не ранее чем через 10 секунд – от ЗУ.

Отсоедините съемный шнур от АБ.

ВНИМАНИЕ! В ЗУ имеется накопитель энергии, который длительное время сохраняет электрический заряд. После установки клавиши «СЕТЬ» в положение «0» не разрешается касаться штырей разъемов ЗУ, пока внутри прибора будет работать вентилятор системы охлаждения. Отсоединять сетевой шнур от розетки электросети допускается только по окончании работы вентилятора и погасания индикаторов «ТОК» и «НАПРЯЖЕНИЕ». АБ от ЗУ можно отключать только после отсоединения сетевого шнура от розетки электросети.

2.9 Возможные неисправности ЗУ и методы их устранения

В таблице ниже представлен краткий перечень возможных неисправностей ЗУ, при возникновении которых необходимо обратиться в специализированную сервисную службу предприятия-изготовителя.

| Внешнее проявление неисправности | Возможная причина |
| --- | --- |
| При включении ЗУ отсутствует свечение цифровых индикаторов | Сгорел внутренний предохранитель |
|  | Вышел из строя вспомогательный источник питания |
| При включении ЗУ на индикаторе «НАПРЯЖЕНИЕ» высвечиваются нулевые значения | Выход из строя АБ |
|  | Выход из строя силовых транзисторов |
|  | Выход из строя силовых выпрямительных диодов |
|  | Выход из строя схемы управления силовыми транзисторами |

ВНИМАНИЕ! ЗУ является сложным электронным устройством, на элементах схемы под кожухом присутствует опасное для жизни напряжение, поэтому ремонтные работы с ним должны производиться квалифицированным персоналом в условиях сервисного центра.

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание ЗУ при эксплуатации состоит из технического осмотра не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя выполнение следующих действий:

—	очистку корпуса и разъемов от пыли, грязи и посторонних предметов;

—	продувание вентиляционных отверстий сжатым воздухом;

—	устранение обнаруженных при осмотре недостатков.

ВНИМАНИЕ! Осмотр производите только после отключения ЗУ от электросети!

4 ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Условия хранения и транспортирования ЗУ 2 (С) по ГОСТ 15150.

ЗУ допускается хранить в неотапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40°С, его относительной влажности до 98% при температуре плюс 25°С без конденсации влаги. Наличие в окружающем воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ не допускается.

Транспортирование ЗУ должно осуществляться только в закрытом транспорте и по правилам перевозки грузов, действующих для соответствующих видов транспорта.

5 ГАРАНТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества ЗУ требованиям технических условий ЯГИД3.400.000ТУ в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении Потребителем условий и правил хранения, эксплуатации и транспортирования, установленных действующей эксплуатационной документацией.

В течение гарантийного срока эксплуатации Потребитель имеет право на бесплатный ремонт ЗУ при предъявлении паспорта с обязательным указанием даты продажи, наличием печати предприятия-изготовителя и подписью его представителя.

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание в следующих случаях:

—	по истечении срока гарантии;

—	при нарушении условий и правил хранения, эксплуатации и транспортирования, установленных действующей эксплуатационной документацией;

—	при наличии механических повреждений ЗУ;

—	при доработке ЗУ без согласования с предприятием-изготовителем.

Ремонт ЗУ может быть осуществлен только в сервисном центре предприятия-изготовителя.

ВНИМАНИЕ! Разработчик оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию ЗУ, не ухудшающие его технические характеристики и не отраженные в настоящем документе.

6 ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Наименование: ООО «АС и ПП».

Юридический и почтовый адрес:
	124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4, офис 1313.

Фактический адрес:
	124460, Москва, Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 10.

ВНИМАНИЕ! Прием почтовых отправлений, вручаемых лично адресату (почтовые отправления «до двери»), осуществляется по фактическому адресу.

Телефоны: (495) 228-6872, (926) 601-3688, (926) 601-3848.

Факс: (495) 228-6872.

Интернет-ресурс: www.as-pp.ru.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зарядное устройство «ГОРЫНЫЧЪ»  зав. № __________ изготовлено и принято в соответствии с техническими условиями ЯГИД3.400.000ТУ и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «___» _____________ 20___ г.

Представитель ОТК ____________________  /_______________/

подпись	расшифровка подписи

Штамп ОТК

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи «___» _____________ 20___ г.

Продавец ____________________  /_______________/

подпись	расшифровка подписи

М.П.